|  | ### Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | ### к Извещению о проведении запроса |
|  | ### котировок цен |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Выполнение работ по замеру изоляции по зданию

- по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

- 1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

3. Предмет Договора: Выполнение работ по замеру изоляции по зданию.

4. Объем работ:

  - Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин, точек присоединения (в количестве 940), проверка наличия цепи между заземлением и заземляющими элементами электроустановок, измерения петли «фаза-нуль»;

  - Представление технического отчета по испытаниям и проверке электрооборудования и электрических сетей на соответствие требованиям ПУЭ;

  - После выполнения работ замер изоляции по зданию представить (Акт сдачи-приемки выполненных работ, локальную смету работ, счет-фактуру, технический отчет и другую документацию по требованию);

4.4 Технический отчет должен состоять из:

4.4.1	Пояснительной записки;

4.4.2	Протокол №1 визуального осмотра;

4.4.3	Протокол №2 проверки наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами оборудования;

    - Протокол №3 проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей;

    - Протокол №4 проверки полного сопротивления петли «фаза-ноль» в установках напряжением до 1000 В с глухим заземлением ветвей;

    - Протокол №5 Измерение сопротивления растеканию тока заземлений;

    - Ведомости дефектов;

    - Список используемых средств измерения и использования оборудования (СИ и ИО).

5. Место выполнения работ: здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

6. Сроки (период) выполнения работ: Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Договора. Срок выполнения работ по Договору – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

7. Общие требования к выполнению работ:

7.1 Порядок (последовательность, этапы) выполнения работы происходит в строгом соответствии СНиП, ГОСТ, ПУЭ и другой документации.

7.2 Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

8. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

9. Порядок сдачи-приемки результатов работ:   Представляется Акт сдачи-приемки выполненных работ, Технический отчет.

10. Порядок оплаты: Оплата будет производиться за фактические выполненные работы.

Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела главного энергетика и вертикального транспорта (отдел №115) – Шилов Виктор Михайлович,             тел. (495) 366-91-56.

- Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

- Директор                                                                            ___________________

- ГМЦ Росстата                                                                    ___________________

- ______________ Е.Б. Сычев                                             _________ /________/