### Приложение № 1

### к Извещению о проведении запроса

### котировок цен

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей и оборудования для ГМЦ Росстата
по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44

1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

2.  Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

3. Предмет Договора: Поставка запасных частей и оборудования (далее – Товар) в два этапа.

На первом этапе производится поставка Товара согласно Таблице № 1, на втором этапе – согласно Таблице № 2.

4. Требования к поставке Товара

4.1. На первом этапе Заказчик приобретает Товар для использования в корпоративной вычислительной сети (КВС) ГМЦ Росстата в соответствии с Таблицей № 1:

Таблица № 1

Спецификация № 1

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во поставляемого товара, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-48PST-L (48 портов с поддержкой технологии PoE, 2 SFP порта, 2 Ethernet 10/100/1000 порта, LAN Base Software) или аналог. Полные технические характеристики приведены в Приложении № 1 настоящего Технического задания. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-L (24 порта с поддержкой технологии PoE, 2 порта Ethernet 10/100/1000 / SFP, LAN Base Software) или аналог. Полные технические характеристики приведены в Приложении № 2 настоящего Технического задания. | 2 |
| 3 | IP-телефон Cisco UC Phone 6921, Charcoal, Standard Handset или аналог. Полные технические характеристики приведены в Приложении № 3 настоящего Технического задания. | 10 |
| 4 | Оперативная память стандарта DDR II, объем 2 Гб | 30 |
| 5 | Оперативная память стандарта DDR III, объем 2 Гб | 20 |

4.2. На втором этапе Заказчик приобретает Товар для использования в корпоративной вычислительной сети (КВС) ГМЦ Росстата в соответствии с Таблицей № 2:

Таблица № 2

Спецификация № 2

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Кол-во поставляемого товара, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| 1 | Внешний дисковый массив Synology RS10613xs+ (16 Гб ОЗУ, комплект монтажа в стойку) или аналог. Полные технические характеристики приведены в Приложении № 4 настоящего Технического задания. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | HDD емкостью 4 ТБ Hitachi Ultrastar 7K4000 HUS724040ALA640 (7200об./мин., 64МБ, SATA III) или аналог. | 10 |

5. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к размерам, доставке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара

5.1. Товар должен поставляться в количестве и в соответствии с Таблицей № 1 и Таблицей № 2 п.4.1 и п.4.2 статьи 4 настоящего Технического задания. Товарные знаки указаны в связи с необходимостью взаимодействия требуемого Заказчиком Товара с оборудованием, используемым Заказчиком, и соблюдения условий гарантии качества на имеющееся у Заказчика оборудование, допускается поставка аналогов.

5.2. Поставляемый Товар должен быть изготовлен фирмой-производителем соответствующего оборудования, новым, должен быть обеспечен гарантийным талоном.

5.3. Поставщик должен вместе с Товаром предоставить всю необходимую техническую и сопроводительную документацию (Сертификат на Товар, Инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.).

5.4. Качество Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам как установленным в Российской Федерации, так и международным.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данные виды Товаров, и сертификатами, обязательными для данных видов Товаров, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Поставляемый Товар должен удовлетворять общим требованиям безопасности и не должен содержать и выделять токсичные и агрессивные вещества.

5.6. Поставщик должен гарантировать соответствие поставленного Товара требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.

Поставщик обязан обеспечить гарантию качества на все закупаемые запасные части и оборудование в соответствии с предусмотренным заводом-изготовителем сроком, но в любом случае не менее 1 (Одного) года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара по каждому этапу.

5.7. Поставщик должен обеспечить сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах: исключать механические повреждения и деформацию составляющих частей, порчу от атмосферных воздействий и иные возможные повреждения.

6. Порядок сдачи и приемки Товара

6.1. Приемка Товара Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту осуществляется в соответствии с Техническим заданием.
	При завершении  поставки по каждому этапу, согласно Календарному плану, Поставщик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки товара по этапу и Счет.

6.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки товара по этапу от Поставщика обязан направить ему подписанный Акт сдачи-приемки товара или мотивированный отказ.

6.3. Проверка соответствия Товара требованиям Заказчика проводится в соответствии со Спецификациями № 1 и № 2 настоящего Технического задания.

В случае несоответствия качества Товара функциональным и техническим характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании, Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара.

В случае отказа Заказчика от приемки Товара в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки Товара устранить указанные недостатки за свой счет.

7. Форма представления результатов

Результатом поставки Товара является:

- Поставка запасных частей и оборудования согласно Спецификациям     № 1 и № 2, а именно:

По I этапу:

- Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-48PST-L;

- Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-L;

- IP-телефон Cisco UC Phone 6921;

- Оперативная память стандарта DDR II;

- Оперативная память стандарта DDR III.

По II этапу:

- Внешний дисковый массив Synology RS10613xs+;

- HDD емкостью 4 ТБ Hitachi Ultrastar 7K4000.

- Товарные накладные на поставленный Товар и Акты сдачи-приемки товара по каждому этапу, подписанные Заказчиком и Поставщиком.

8. Место поставки Товара: ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

9. Срок поставки Товара: Поставщик приступает к поставке Товара после подписания Договора. Срок поставки Товара по I этапу (Таблица № 1) – июль 2013 года. Срок поставки Товара по II этапу (Таблица № 2) – октябрь 2013 года.

10. Порядок оплаты: Оплата производится поэтапно за фактически поставленный Товар после подписания Акта сдачи-приемки товара по каждому этапу.

Контактные лица, рабочий телефон:  Заместитель начальника отдела сетевых решений и администрирования ЛВС и БД (отдел № 326) - Пантин Кирилл Игоревич, тел.: (499) 780-05-60.

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Поставщик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Cisco Catalyst WS-C2960-48PST-L

| № п/п | Наименование технических характеристик оборудования | Характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Число портов для подключения оконечного оборудования | 48 (Сорок восемь) |
| 2 | Число портов для подключения к сетевой магистрали | 2 (Два) порта Gigabit Ethernet SFP и 2 (Два) порта Ethernet 10/100/1000 |
| 3 | Число портов с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE) | 48 (Сорок восемь) |
| 4 | Суммарная доступная электрическая мощность для подключения оконечного оборудования по технологии Power over Ethernet (PoE), не менее | 370 Вт |
| 5 | Поддержка сетевых протоколов | DHCP, DTP, PAgP, LACP, UDLD, ARP, IGMP, VTP, CDP, RSPAN, NTP, RMON, TFTP, Telnet, SSH, Kerberos |
| 6 | Поддержка сетевых стандартов | • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p CoS Prioritization • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab (LLDP) • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af • IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) • IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports • IEEE 802.3 10BASE-T specification • IEEE 802.3u 100BASE-TX specification • IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification • IEEE 802.3z 1000BASE-X specification • 100BASE-BX (SFP) • 100BASE-FX (SFP) • 100BASE-LX (SFP) • 1000BASE-BX (SFP) • 1000BASE-SX (SFP) • 1000BASE-LX/LH (SFP) • 1000BASE-ZX (SFP) • 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm • 10GBASE-LR (SFP+) • 10GBASE-SR (SFP+) • 10GBASE-LRM (SFP+) • 10GBASE-CX1 (SFP+) • RMON I и II • SNMP v1, v2c, v3 |
| 7 | Поддержка Auto-negotiation (автосогла-сование скорости и дуплекса порта) на всех портах | Да |
| 8 | Поддержка технологии Storm Control на всех портах | Да |
| 9 | Управление устройством из командной строки | Да |
| 10 | Управление устройством через веб-интерфейс | Да |
| 11 | Поддержка безопасности портов для подключения оконечного оборудования путем привязки порта к MAC-адресу | Да |
| 12 | Поддержка защиты от подключения нелегального DHCP-сервера | Да |
| 13 | Поддержка аутентификации по протоколу IEEE 802.1X | Да |
| 14 | Поддержка технологий Spanning Tree | BPDU Guard, STRG, RSTP, MSTP, PVRST+ |
| 15 | Поддержка технологий Quality of Service (QoS) | 802.1p class of service (CoS), priority queuing, rate limiting |
| 16 | Число настраиваемых политик QoS, не менее | 64 |
| 17 | Полоса пропускания, не менее | 32 Гбит/с |
| 18 | Размер встроенной перезаписываемой памяти, не менее | 32 МБ |
| 19 | Размер оперативной памяти, не менее | 64 МБ |
| 20 | Число поддерживаемых VLAN, не менее | 255 |
| 21 | Число допустимых идентификаторов VLAN, не менее | 4000 |
| 22 | Размер Maximum transmission unit (MTU), не менее | 9000 байт |
| 23 | Скорость пересылки пакетов (размер пакета – 64 байта), не менее | 13,3 млн. пакетов в секунду |
| 24 | Размер таблицы MAC-адресов, не менее | 8000 |
| 25 | Количество групп IGMP, не менее | 255 |
| 26 | Диапазон допустимых рабочих температур, не менее | -5º … +45ºC |
| 27 | Диапазон допустимой относительной влажности воздуха, не менее | 10% … 95% (без образования конденсата) |
| 28 | Допустимый создаваемый шум при эксплуатации по уровню звукового давления, не более | 47 дБ |
| 29 | Среднее время наработки на отказ (MTBF), не менее | 180 000 часов |
| 30 | Типы допустимых разъемов для подключения оборудования | - Порты 1000BASE-T: соединители типа RJ-45 - Порты SFP: разъемы для оптоволокна типа LC (одномодовые/ многомодовые) |
| 31 | Допустимое напряжение питания | 100 … 240 В переменного тока частотой 50 … 60 Гц |
| 32 | Потребляемая мощность, не более | 500 Вт |
| 33 | Возможность подключения дополни-тельного внешнего источника питания | Да |
| 34 | Шнур электропитания | C13, CEE 7, 1,5 метра |
| 35 | Комплект для монтажа в стойку | В наличии |

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Поставщик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Cisco Catalyst WS-C2960-24PC-L

| № п/п | Наименование технических характеристик оборудования | Характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Число портов для подключения оконечного оборудования | 24 (Двадцать четыре) |
| 2 | Число портов для подключения к сетевой магистрали | 2 (Два) совмещенных порта Gigabit Ethernet SFP / Ethernet 10/100/1000 |
| 3 | Число портов с поддержкой технологии Power over Ethernet (PoE) | 24 (Двадцать четыре) |
| 4 | Суммарная доступная электрическая мощность для подключения оконечного оборудования по технологии Power over Ethernet (PoE), не менее | 370 Вт |
| 5 | Поддержка сетевых протоколов | DHCP, DTP, PAgP, LACP, UDLD, ARP, IGMP, VTP, CDP, RSPAN, NTP, RMON, TFTP, Telnet, SSH, Kerberos |
| 6 | Поддержка сетевых стандартов | • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p CoS Prioritization • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab (LLDP) • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3af • IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) • IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports • IEEE 802.3 10BASE-T specification • IEEE 802.3u 100BASE-TX specification • IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification • IEEE 802.3z 1000BASE-X specification • 100BASE-BX (SFP) • 100BASE-FX (SFP) • 100BASE-LX (SFP) • 1000BASE-BX (SFP) • 1000BASE-SX (SFP) • 1000BASE-LX/LH (SFP) • 1000BASE-ZX (SFP) • 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm • 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm • 10GBASE-LR (SFP+) • 10GBASE-SR (SFP+) • 10GBASE-LRM (SFP+) • 10GBASE-CX1 (SFP+) • RMON I и II • SNMP v1, v2c, v3 |
| 7 | Поддержка Auto-negotiation (автосогла-сование скорости и дуплекса порта) на всех портах | Да |
| 8 | Поддержка технологии Storm Control на всех портах | Да |
| 9 | Управление устройством из командной строки | Да |
| 10 | Управление устройством через веб-интерфейс | Да |
| 11 | Поддержка безопасности портов для подключения оконечного оборудования путем привязки порта к MAC-адресу | Да |
| 12 | Поддержка защиты от подключения нелегального DHCP-сервера | Да |
| 13 | Поддержка аутентификации по протоколу IEEE 802.1X | Да |
| 14 | Поддержка технологий Spanning Tree | BPDU Guard, STRG, RSTP, MSTP, PVRST+ |
| 15 | Поддержка технологий Quality of Service (QoS) | 802.1p class of service (CoS), priority queuing, rate limiting |
| 16 | Число настраиваемых политик QoS, не менее | 64 |
| 17 | Полоса пропускания, не менее | 32 Гбит/с |
| 18 | Размер встроенной перезаписываемой памяти, не менее | 32 МБ |
| 19 | Размер оперативной памяти, не менее | 64 МБ |
| 20 | Число поддерживаемых VLAN, не менее | 255 |
| 21 | Число допустимых идентификаторов VLAN, не менее | 4000 |
| 22 | Размер Maximum transmission unit (MTU), не менее | 9000 байт |
| 23 | Скорость пересылки пакетов (размер пакета – 64 байта), не менее | 6,5 млн. пакетов в секунду |
| 24 | Размер таблицы MAC-адресов, не менее | 8000 |
| 25 | Количество групп IGMP, не менее | 255 |
| 26 | Диапазон допустимых рабочих температур, не менее | -5º … +45ºC |
| 27 | Диапазон допустимой относительной влажности воздуха, не менее | 10% … 95% (без образования конденсата) |
| 28 | Допустимый создаваемый шум при эксплуатации по уровню звукового давления, не более | 47 дБ |
| 29 | Среднее время наработки на отказ (MTBF), не менее | 300 000 часов |
| 30 | Типы допустимых разъемов для подключения оборудования | - Порты 1000BASE-T: соединители типа RJ-45 - Порты SFP: разъемы для оптоволокна типа LC (одномодовые/ многомодовые) |
| 31 | Допустимое напряжение питания | 100 … 240 В переменного тока частотой 50 … 60 Гц |
| 32 | Потребляемая мощность, не более | 500 Вт |
| 33 | Возможность подключения дополни-тельного внешнего источника питания | Да |
| 34 | Шнур электропитания | C13, CEE 7, 1.5 метра |
| 35 | Комплект для монтажа в стойку | В наличии |

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Поставщик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Cisco UC Phone 6921

| № п/п | Наименование технических характеристик оборудования | Характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Число портов для подключения к сети, не менее | 1 (Один) для подключения к сети и 1 (Один) для подключения к персональному компьютеру |
| 2 | Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) | Да |
| 3 | Потребляемая электрическая мощность при подключении по технологии Power over Ethernet (PoE), не более | 15 Вт |
| 4 | Поддержка Auto-negotiation (автосогла-сование скорости и дуплекса порта) на всех портах | Да |
| 5 | Поддержка VLAN | Да |
| 6 | Поддержка протоколов сигнализации | SCCP, SIP |
| 7 | Поддержка аудиокодеков | G.711a, G.711, G.729a, G.729b,G.729ab, iLBC |
| 8 | Количество отображаемых элементов графического дисплея, не менее | 396 x 81 |
| 9 | Наличие «громкой связи» | Да |
| 10 | Поддержка русского языка | Да |
| 11 | Возможность подключения дополни-тельной гарнитуры | Да |
| 12 | Регулировка громкости звонка, телефонной трубки, гарнитуры | Да |
| 13 | Диапазон допустимых рабочих температур, не менее | 0º … +45ºC |
| 14 | Диапазон допустимой относительной влажности воздуха, не менее | 10% … 95% (без образования конденсата) |

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Поставщик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Техническому заданию

Synology RS10613xs+

| № п/п | Наименование технических характеристик оборудования | Характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Частота процессора, не менее | 3,3 ГГц |
| 2 | Число ядер процессора, не менее | 4 |
| 3 | Охлаждение процессора | Без вентилятора, технология пассивного охлаждения |
| 4 | Объем оперативной памяти, не менее | 16 Гб с возможностью расширения до 32 Гб |
| 5 | Число внутренних посадочных мест для дисков, не менее | 10 |
| 6 | Поддерживаемые типы и размеры дисков | 3,5 дюйма и 2,5 дюйма; SATA II, SATA III, SAS |
| 7 | Максимальный суммарный объем внутренних дисков, не менее | 40 ТБ |
| 8 | Поддержка «горячей замены» дисков | Да |
| 9 | Сетевые интерфейсы скоростью 1 Гбит, не менее | 4 |
| 10 | Поддержка сетевой карты с 2 портами 10 GbE | Да |
| 11 | Поддержка технологии Link Aggregation | Да |
| 12 | Поддержка механизма Thin Provisioning | Да |
| 13 | Поддержка дополнительных внешних дисковых модулей расширения | Да |
| 14 | Максимальное количество внешних дисковых модулей расширения, не менее | 8 |
| 15 | Число дисков в каждом внешнем дисковом модуле расширения, не менее | 12 |
| 16 | Суммарное максимальное количество поддерживаемых дисков, не менее | 106 |
| 17 | Суммарный максимальный объем поддерживаемых дисков, не менее | 424 ТБ |
| 18 | Поддерживаемые уровни RAID, не хуже | Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |
| 19 | Миграция уровней RAID, не хуже | Basic в RAID 1, Basic в RAID 5, RAID 1 в RAID 5, RAID 5 в RAID 6 |
| 20 | Расширение дискового пространства путем добавления новых дисков | Да |
| 21 | Поддержка сетевых протоколов | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN) |
| 22 | Поддержка файловых систем на внешних дисках | EXT4, EXT3, FAT, NTFS |
| 23 | Наличие USB 2.0 разъемов и их количество | Да, не менее 4 |
| 24 | Совместимость с операционными системами | VMware vSphere 5, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
| 1 | 2 | 3 |
| 25 | Поддержка виртуализации среды хранения данных | VMware, Citrix® и Hyper-V® |
| 26 | Возможность монтажа в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку | Да |
| 27 | Уровень шума, не более | 55 дБ(А) |
| 28 | Допустимое напряжение питания | 100 … 240 В переменного тока частотой 50 … 60 Гц |
| 29 | Потребляемая мощность основного модуля, не более | 200 Вт |
| 30 | Диапазон допустимых рабочих температур, не менее | +5º … +35ºC |
| 31 | Диапазон допустимой относительной влажности воздуха, не менее | 10% … 95% (без образования конденсата) |

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Поставщик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |